Приложение № 1

Техническа спецификация на компютърни конфигурации и периферно оборудване за  Националната визова информационна система

Позиция 1. КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ

Прогнозна стойност: 1000 лева без ДДС

| Кутия | Метална – Small form factor |
| --- | --- |
| Процесор | 4 физически ядра, четири нишков процесор с работна честота мин. 3.6 GHz, минимум 6 MB SmartCache от тип Intel core i3-8xxx или еквивалентен |
| Оперативна памет | Минимум 8 GB, DDR4-2400MHz Минимум един свободен слот за бъдещо разширение на оперативната памет |
| Чипсет | Intel серия 300 или еквивалент |
| Разширителни слотове | Минимум 2 PCIe слота, минимум 2 M.2 слота |
| Графична подсистема | Интегрирана графична подсистема поддържаща минимум резолюция 4096x2160, 60Hz от типа на Intel HD Graphics 630 или еквивалентна, с възможност за споделяне от стандартна памет, Поддръжка на минимум 2 монитора. |
| Твърди дискове (HDD) | Минимум 500GB SATA III 7200rpm; |
| Сигурност | TPM 2.0 |
| Аудио | Вградена звукова карта |
| Мрежа | Gigabit Ethernet, Wake on Lan; |
| Захранващ блок | Макс. 300W, autosensing, минимум 85% ефективност |
| Операционна система | Windows 10 (64 bit), English ОЕМ, предварително инсталирана с лиценз позволяващ преинсталирането му. |
| Други интерфейси | Минимум 8 x USB порта от които мин. 4 броя USB 3, RJ-45, минимум 2 изхода за монитор, единия от които да е Display port, минимум 1 бр. 9-pin Serial RS232 порт, вход за микрофон, изход за слушалки ; 1 x FireWare IEEE 1394 – допуска се на допълнителен PCIe-x1 (PCI) карта, съобразена с предложената система; |
| Клавиатура/мишка | клавиатура – USB, с трайно гравирана BDS кирилица/латиница от производителя на системата мишка – USB, оптична 2 бутона и скрол, от производителя на системата |
| Системен софтуер/драйвери | Драйвери MS Windows 10 |
| Стандарти | RoHS, CE марки, TCO сертификати, Energy Star или еквивалентни |
| Монитор/Дисплей | Минимум 21,5“ цветен, LED Backlight, от производителя на компютърната система, Съотношение 16:9 Full HD 1920х1080 at 60 Hz Native Resolution, яркост 250cd/m2/nits Контраст минимум 3000:1 Ъгъл на видимост минимум хор. 178º /верт. 178º Възможност за корекция на ъгъла на наклон напред и назад. Захранване вградено в монитора Да има необходимите портове за включване към компютърната система, DVI-D и/или HDMI/DisplayPort Стандарти и сертификати, RoHS, CE марки, TCO сертификати, Energy Star или еквивалентни |
| Кабели | Конфигурациите да бъдат снабдени с пълен комплект кабели и допълнителни компоненти за нормалната им експлоатация в съответствие с действащите в Република България стандарти. |
| Гаранция | 3-години международна гаранция от производителя за цялата конфигурация Гаранцията на реализацията на серийния порт и на IEEE1394 контролера, както и на цялата конфигурация с инсталираните контролер/контролери е необходимо да бъде 36 месеца, съгласно документацията |